組　　別：第 115506 組

專題名稱：WI-Care 智慧長照系統

指導教師：林志宗老師

專題學生：11156005 洪頎棻、11156010 文淳霈、11156016 洪銘澤、11156024 李勝閎

一、前言

我國已於 2018 年邁入高齡社會，並預計於 2025 年進入超高齡社會。跌倒為 65 歲以上長者事故傷害死亡的第二大原因，台灣每 6 位長者中即有 1 位曾發生跌倒。現行偵測方案多以穿戴式裝置或影像監控為主，前者配戴依從性低且須充電，後者具隱私疑慮與高建置成本，皆難以普及於浴室、臥室等高風險私密空間。本專題以 ESP32 擷取 Wi-Fi 通道狀態資訊（CSI），結合 AI 演算法分析人體動作所造成的訊號波動，建立一套無須穿戴、無須攝影且兼顧隱私的智慧跌倒偵測系統。

二、系統功能簡介

- 網頁監控與管理：即時儀表板、視覺化波形、房間佔用總覽、受護者資料與每日健康數據管理、健康趨勢報表與警報歷史。

- 系統維護與權限管理：身分權限劃分（管理員／醫護／家屬）、感測器開關與閾值調整、歷史數據匯出。

- 感測與邊緣運算：ESP32 高頻擷取 CSI 訊號、Python 進行 Hampel 濾波與特徵提取、計算 Movement Score。

- 智慧分析：LSTM AI 模型判讀跌倒事件，並透過 LINE Messaging API 即時推播警報。

三、系統使用對象

- B2C 一般消費者：獨居長者之子女或家屬，可隨時查看長輩狀態並接收 LINE 即時警報。

- B2B 機構客戶：養老院、長照中心、醫院等需大規模監護單位，可統一管理多房間、多受護者。

- 醫護人員：登記受護者生理數據（血壓、血氧、體重、血糖等）並查閱健康趨勢分析。

四、系統特色

- 極高隱私：完全不使用攝影鏡頭，僅透過 Wi-Fi 訊號感測，適用於浴室、臥室等私密空間。

- 無感被動：長者無需穿戴裝置、無需充電、零學習成本，採「有活動才紀錄」之被動觸發機制。

- 極低成本：單一感測節點約 321 元，三節點佈建控制在 1,000 元以內。

- AI 智慧判讀：LSTM 模型學習 CSI 波形特徵，預期跌倒辨識準確率達 90% 以上。

- 全方位健康管理：整合病史、用藥與第三方穿戴裝置 API，提供長期健康趨勢分析。

五、系統開發工具

| 項目 | 使用工具／技術 |
| --- | --- |
| 硬體／韌體 | ESP32 Wi-Fi 模組、C 語言、esptool |
| 邊緣運算 | Python（Hampel Filter、NumPy、SciPy） |
| 後端 | Node.js（Express、RESTful API、WebSockets） |
| 前端 | Vue.js、Chart.js |
| 資料庫 | PostgreSQL |
| AI 與通訊 | LSTM 模型、Google Gemini API、LINE Messaging API |
| 開發環境 | Visual Studio Code、GitHub、Visual Paradigm、Canva |

六、系統使用環境

- 硬體端：ESP32 部署於支援 2.4GHz Wi-Fi 之 5–8 坪空間（浴室、臥室、客廳），採三節點佈建。

- 伺服器端：Node.js 核心 API + PostgreSQL 資料庫，24 小時不間斷運作。

- 使用者端：Windows 10/11 或 macOS 11 以上；Chrome／Safari／Edge 瀏覽器；支援 RWD 響應式設計，可用於桌機、手機與平板；網路需求為寬頻或 4G／5G。

七、結論及未來發展

本專題以 ESP32 結合 Wi-Fi CSI 技術，成功建構一套低成本、高隱私且非接觸式的智慧跌倒偵測系統。系統整合邊緣運算、LSTM AI 判讀、即時網頁監控與 LINE 警報推播，有效填補居家與長照環境中私密空間安全監測的缺口。相較於傳統穿戴式或影像式方案，WI-Care 在隱私保護、配戴便利性與建置成本上皆具備明顯優勢，對於高齡化社會中日益龐大的長照需求，提供了一個兼具實用性與創新性的技術解決方案。

未來發展方向：

- AI 模型優化：持續收集多元場景下的 CSI 數據，微調 LSTM 模型參數，將跌倒辨識準確率穩定提升至 90% 以上，並進一步降低誤報率。

- 多行為辨識擴展：除跌倒外，進一步辨識長期臥床、夜間徘徊、呼吸異常等多種異常行為，建立完整的長者居家行為分析體系。

- 第三方裝置整合：串接 Garmin、小米手環等穿戴式裝置 API 與醫療機構電子病歷系統，整合心律、血壓等生理數據。

- 多人場景研究：開發多人同時存在情境下的訊號分離演算法，擴展應用至養老院多人房或多代同堂的家庭環境。

- 商品化推進：完成硬體外殼開模、取得醫療輔具認證，推出 B2C 與 B2B 兩種產品線，並爭取政府智慧長照政策的採購機會。